从硬件到内核空间是由系统自动完成的， 在app中按照要求的格式读取触摸屏设备文件中的数据

格式：

struct input_event {

struct timeval time;

__u16 type;

__u16 code;

__s32 value;

};

内存映射

一、V4L2

video for linux 2

摄像头作为一个硬件连接到开发板后，在系统中也会有一个设备文件进行代表。

设备文件是 /dev/video7

任务：	参照 【camerainfo】，实现摄像头的实时监控显示

- 显示v4f2

重点：截取图象的两种方法
1,用mmap（内存映射）方式截取视频

https://blog.csdn.net/jiang_dlut/article/details/5904252

2.

//接受车牌识别完成信号

// 1，打开摄像头

// 2，查看摄像头信息

// 3，设置摄像头信息

//准备映射表

// 打开LCD设备

// 获取LCD显示器的设备参数

//lcd设备文件 mmap映射到本进程地址空间

// 清屏

// 显存双缓冲优化

// bzero(fb, 2 * lcdinfo.xres * lcdinfo.yres * 4);

// 获取RGB偏移量

// 设置即将要申请的摄像头缓存的参数

// 使用该参数reqbuf来申请缓存

// 根据刚刚设置的reqbuf.count的值，来定义相应数量的struct v4l2_buffer

// 每一个struct v4l2_buffer对应内核摄像头驱动中的一个缓存

// 启动摄像头数据采集

//创建一个新的线程，不断的获取触摸屏坐标

//创建一个新的线程，完成数据库操作

//创建一个进程，让该进程去执行车牌识别的程序

pid = fork();

// 开始抓取摄像头数据并在屏幕播放视频

//wait4touch(); //如果没有点击触摸屏会阻塞，导致后面的代码无法执行

// 从队列中取出填满数据的缓存，让摄像头不再写入该空间

//获取摄像头的yuv数据，转换后显示到开发板屏幕

// 将已经读取过数据的缓存块重新置入队列中，让摄像头将数据写入该空间

//设置收到SIGUSR1信号之后去调用函数func，该函数实现车牌识别

signal(SIGUSR1, func);

fifoIn = open("/tmp/LPR2SQLitIn", O_RDWR);

fifoOut = open("/tmp/LPR2SQLitOut", O_RDWR);

//创建一个新的线程，用户的模式切换

pthread_t tid;

pthread_create(&tid, NULL, fun, NULL);

## 1. 实验提纲指导

### 1.1 验收效果

实现对指定照片进行车牌识别，输出车牌字符串和确信率。

### 1.2 实验目的

- 了解openCV使用流程

- 了解HyperLPR使用流程

## 2. 知识准备

### 2.1 openCV

OpenCV是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库，主要为开发计算机视觉程序提供一组公共的底层架构。

OpenCV库有超过2500个已优化的算法，包含了最先进的计算机视觉和机器学习算法，这些算法可以被用来检测和识别人脸，跟踪移动的物体，提取物体的三维模型等，openCV已经有超过5万用户群体，估计下载数量超过1500万。

本实训案例中所使用的的车牌识别开源项目HyperLPR就是基于openCV库开发的，因此在移植部署HyperLPR之前，需要先准备好openCV库。

### 2.2 HyperLPR

HyperLPR 是一款高性能开源中文车牌识别框架，可以识别国内常见的各种车牌：

- 单行蓝牌

- 单行黄牌

HyperLPR 在码云（gitee）可直接下载，使用cmake管理工程，源码提供了丰富的测试用例。另外，由于6818没有专用于深度学习的神经网络芯片（NPU），因此运行该识别程序速度性能稍差。

### 2.3 cmake

cmake 是一个跨平台的编译工具，它并不直接构建出最终的软件，而是生成标准的Makefile文件（在类Unix平台），从而可以非常方便地直接使用命令 make 来进行源码编译。

使用 cmake，主要注意以下几点：

一，编译目录与源码目录要分开
一般而言，camke 会将配置和编译过程所产生的文件保存在其执行目录中，这一过程会产生大量的文件，因此 cmake 命令语法规定不能在源码顶层目录中运行，一般的做法是，单独创建一个空目录（例如叫build），然后在空目录中执行 cmake。

例如：

# 创建并进入目录 build/

gec@ubuntu:~$ mkdir build/

gec@ubuntu:~$ cd build/

# 在空目录 build/ 中执行cmake，并指定源码路径

gec@ubuntu:~/build$ cmake /home/gec/opencv-3.4.10

二，CMakeList.txt
在执行 cmake 的时候，默认会读取所指定路径下的 CMakeList.txt 文件，所以如果要修改编译的选项，比如编译器、生成的文件名、编译所依赖的库等信息一般都是通过修改 CMakeList.txt 来达到，比如：

CMakeList.txt 的一般语法结构

从上面可以看到，在 CMakeList.txt 中可以：

#定义变量及其值：

set(SRC_DETECTION xxx yyy)

#添加编译文件及其依赖：

add_executable(app xxx yyy)

#指定编译某执行文件所需库：

target_link_libraries(app xxx yyy)

## 3. 实验步骤

### 3.1 环境准备

### 1、设置网络站点

### 点击【关闭】

不管是 openCV 还是 HyperLPR，都是用 cmake 来管理源码的，因此要确保在 ubuntu 中装好 cmake，命令如下：

# cmake安装：

gec@ubuntu:~$ sudo apt-get update

gec@ubuntu:~$ sudo apt-get install cmake

### 3.2 编译 openCV

第一步，点击下载 openCV-3.4.10
注意，HyperLPR默认基于openCV-3.4.10，不建议使用其他版本。

第二步，将上述源码解压到 ubuntu 家目录下：

gec@ubuntu:~$ cp /mnt/hgfs/share/day07/opencv-3.4.10源码包.zip .

gec@ubuntu:~$ unzip opencv-3.4.10源码包.zip

第三步，将 arm.cmake 拷贝到源码目录中，该文件用来指定交叉工具链的名称和路径信息，原始内容如下：

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10$ touch arm.cmake

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10$ gedit arm.cmake

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10$ cat -n arm.cmake

1  set(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)

2  set(TOOLCHAIN_DIR /usr/local/arm/5.4.0/usr)

3

4  set(CMAKE_C_COMPILER ${TOOLCHAIN_DIR}/bin/arm-linux-gcc)

5  set(CMAKE_CXX_COMPILER ${TOOLCHAIN_DIR}/bin/arm-linux-g++)

6

7  set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR arm)

8

9  set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH ${TOOLCHAIN_DIR}

10          ${TOOLCHAIN_DIR}/arm-none-linux-gnueabi/include

11          ${TOOLCHAIN_DIR}/arm-none-linux-gnueabi/lib)

12

13  SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)

14

15  set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)

16  set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)

17

18  set(CMAKE_INSTALL_PREFIX /home/gec/tools/opencv-3.4)

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10$

注意，要根据自己电脑的实际情况适当修改，主要关注上述文档的第2行和第18行：

2 set(TOOLCHAIN_DIR /usr/local/arm/5.4.0/usr)

...

...

18  set(CMAKE_INSTALL_PREFIX /home/gec/tools/opencv-3.4)

第2行可以使用命令 which arm-linux-gcc 查看工具链的实际位置，不能盲目照抄。

第18行可以根据自己的需求去改最终安装路径。

第四步，在源码中创建 build 并进入目录执行命令：

# 创建并进入 build/

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10$ mkdir build

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10$ cd build/

#创建最终安装路径

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10/build$ mkdir ~/tools

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10/build$ mkdir ~/tools/opencv-3.4

# 执行配置、编译（需要大概30-50分钟）和安装

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10/build$ cmake /home/gec/opencv-3.4.10/ -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=arm.cmake

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10/build$ make -j4

gec@ubuntu:~/opencv-3.4.10/build$ sudo make install

说明：

- 编译指令 make -j4 中的参数代表使用4条线程，可以根据实际情况修改为 j2、j8 等

- 由于 openCV 项目较大，编译过程一般需要30-50分钟左右，要耐心等待

- 安装指令 make install 执行完毕之后，将会在 build 目录下出现 install 目录，内容如下：

其中文件夹 lib/ 里面的文件就是编译好的 openCV 库文件，在接下来的HyperLPR 源码编译和之后开发板运行时都需要用到。

### 3.3 编译 HyperLPR

第一步，点击下载 zeusees-HyperLPR-master.zip

第二步，将上述源码解压到 ubuntu 家目录下：

gec@ubuntu:~$ unzip zeusees-HyperLPR-master.zip

第三步，进入 HyperLPR/Prj-Linux/lpr，修改里面的 CMakeLists.txt：

gedit   CMakeLists.txt

- 注释掉版本匹配检查

- 将版本检查改为3.5.1

- cmake_minimum_required(VERSION 3.5.1)

#find_package(OpenCV 3.3.0 REQUIRED)

- 增加头文件路径：

# 交叉工具链相关的头文件：

include_directories(/usr/local/arm/5.4.0/usr/include)

include_directories(/usr/local/arm/5.4.0/usr/arm-none-linux-gnueabi/include)

# openCV的头文件

include_directories(/home/gec/tools/opencv-3.4/include)

# HyperLP自身头文件

include_directories(include)

以上头文件的路径不能完全照抄，要根据具体情况来写。

- 指定交叉工具链

set(CMAKE_C_COMPILER /usr/local/arm/5.4.0/usr/bin/arm-linux-gcc)

set(CMAKE_CXX_COMPILER /usr/local/arm/5.4.0/usr/bin/arm-linux-g++)

可以使用which命令来查看你的工具链所在地地方，不能盲目照抄。

- 指定 openCV 库的名称和路径

set(OpenCV_LIBS

opencv_core

opencv_dnn

opencv_features2d

opencv_flann

opencv_highgui

opencv_imgcodecs

opencv_imgproc

opencv_ml

opencv_objdetect

opencv_photo

opencv_shape

opencv_stitching

opencv_superres

opencv_videoio

opencv_video

opencv_videostab)

LINK_DIRECTORIES(/home/gec/tools/opencv-3.4/lib)

以上LINK_DIRECTORIES(/home/gec/tools/opencv-3.4/lib)是 openCV 实际安装路径（参考3.2），不能盲目照抄。

- 增加编译测试用例的语句：

add_executable(alpr main.cpp ${SRC_DETECTION} ${SRC_FINEMAPPING} ${SRC_FASTDESKEW} ${SRC_SEGMENTATION} ${SRC_RECOGNIZE} ${SRC_PIPLINE} ${SRC_SEGMENTATIONFREE})

target_link_libraries(alpr ${OpenCV_LIBS})

说明：

- add_executable( ) 语句指明了将测试程序 main.cpp 编译生成 alpr，并指明编译时所依赖的各个其他源文件。

- target_link_libraries( ) 语句指明了程序 alpr 所依赖的opencv库文件具体内容。

第四步，下载测试用例 main.cpp，并将此测试用例复制到 HyPerLPR/Prj-Linux/lpr 中。

cp /mnt/hgfs/share/day07/main.cpp .

第五步，在 HyPerLPR/Prj-Linux/lpr 下执行：

gec@ubuntu:~/HyperLPR/Prj-Linux/lpr$ cmake .（注意有个.）

gec@ubuntu:~/HyperLPR/Prj-Linux/lpr$ make

第六步，编译完成后，将编译产生的如下文件，放到开发板：

HyperLPR编译结果

说明：

- alpr 就是用来进行识别车牌程序

- model/ 是 alpr 正常运行所依赖的数据模型

#将它们全部放到开发板同一目录下，

#将opencv的所有库文件上传到开发板的/lib

如果上传失败，可能是开发板内存已满，可以删除无用的文件

#百度下载一张车牌图片，测试开发板本地车牌识别：

[root@GEC6818 ~]# ./alpr car.jpg

检测到车牌:贵A61000，确信率:0.960277

[root@GEC6818 ~]#

## 4. 代码分析

测试用例的代码如下：

#include "include/Pipeline.h"

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#include <unistd.h>

#include <fcntl.h>

#include <time.h>

using namespace std;

int main(int argc,char **argv)

{

if(argc != 2)

{

printf("请指定一张图片\n");

exit(0);

}

// 加载数据模型

pr::PipelinePR prc("model/cascade.xml",

"model/HorizonalFinemapping.prototxt",

"model/HorizonalFinemapping.caffemodel",

"model/Segmentation.prototxt",

"model/Segmentation.caffemodel",

"model/CharacterRecognization.prototxt",

"model/CharacterRecognization.caffemodel",

"model/SegmenationFree-Inception.prototxt",

"model/SegmenationFree-Inception.caffemodel");

string pn;

// 读取一张图片（支持BMP、JPG、PNG等）

cv::Mat image = cv::imread(argv[1]);

std::vector<pr::PlateInfo> res;

// 尝试识别图片中的车牌信息

// 若图片中不含车牌信息，接口会抛出异常

try{

res = prc.RunPiplineAsImage(image,pr::SEGMENTATION_FREE_METHOD);

}

catch(...)

{

cout << "未检测到车牌" << endl;

return 0;

}

for(auto st:res)

{

pn = st.getPlateName();

if(pn.length() == 9)

{

cout << "检测到车牌: " << pn.data();

cout << "，确信率: "   << st.confidence << endl;

}

}

return 0;

}

time：输入事件发生的时间

type：数据类型

EV_SYN		事件分隔

EV_KEY		描述键盘

EV_REL		相对位移

EV_ABS		绝对位移

code：数据类型的进一步描述

value：值

获取触摸屏坐标：

1、打开触摸屏的设备文件

/dev/input/event0

2、按照给定的格式去循环读取数据

3、根据条件进行数据筛选